АНОО ПО «КЫЗЫЛСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ

И ПРАВА ПК»

Реферат по теме:

Архитектура вычислительных систем

Выполнила:

Ооржак Анай-Хаак

Проверила:

Очур А.С.

Кызыл 2026

Содержание

Введение…………………………………………………………………………. 2

Основные понятия архитектуры вычислительных систем……………….3

Структура………………………………………………………………………....4

Принципы…………………………………………………………...…………....5

Классификация…………………………………………………………………..6

Развитие…………………………………………………………………………...7

Заключение……………………………………………………………………….8

Введение

Архитектура вычислительных систем — это совокупность общих принципов организации аппаратно-программных средств и основных их характеристик, определяющая функциональные возможности системы при решении соответствующих типов задач.

Основные понятия архитектуры вычислительных систем

Архитектура вычислительной системы включает:

- Систему команд (набор инструкций процессора)

- Форматы данных (представление информации)

- Адресное пространство (способы адресации памяти)

- Механизмы ввода-вывода

- Способы взаимодействия компонентов

Организация вычислительной системы — это техническая реализация архитектурных принципов (конкретные устройства, шины, контроллеры).

Структура

Архитектура определяет принципы действия, информационные связи и взаимное соединение основных устройств системы: процессора, основной памяти, внешних запоминающих устройств и периферийных устройств.

Некоторые типы архитектур:

- Классическая (архитектура фон Неймана) — одно арифметико-логическое устройство (АЛУ), через которое проходит поток данных, и одно устройство управления (УУ), через которое проходит поток команд — программа.

- Архитектура с общей шиной — все функциональные блоки связаны между собой общей шиной (системной магистралью).

- Архитектура типа «звезда» — ЦП соединяется непосредственно с внешними устройствами и управляет их работой, каждое устройство может связываться с любым другим.

- Иерархическая архитектура — ЦП соединён с периферийными процессорами, управляющими другими периферийными процессорами или внешними устройствами.

Принципы

Некоторые принципы построения архитектуры вычислительных систем:

- Модульность — выделение автономных, функционально, логически и конструктивно законченных устройств: процессора, модуля памяти, накопителя на магнитном диске и т. п.

- Магистральный (шинный) принцип — набор электронных линий, связывающих воедино по адресации памяти, передаче данных и служебных сигналов процессор, память и периферийные устройства.

- Принцип последовательного программного управления — все команды располагаются в памяти и выполняются последовательно, одна после завершения другой.

- Принцип условного перехода — команды из программы не всегда выполняются одна за другой, возможно присутствие в программе команд условного перехода, которые изменяют последовательность выполнения команд в зависимости от значений данных.

Классификация

Одна из известных классификаций архитектур вычислительных систем — классификация Флинна (таксономия Флинна). Она базируется на понятии «поток», под которым понимается последовательность команд или данных, обрабатываемая процессором. На основе числа потоков команд и потоков данных выделяется 4 класса архитектур:

- SISD — одиночный поток команд и одиночный поток данных. К этому классу относятся классические последовательные машины (машины фон-неймановского типа).

- SIMD — одиночный поток команд и множественный поток данных. Типичные представители — векторные процессоры, обычные современные процессоры, когда работают в режиме выполнения команд векторных расширений.

- MISD — множественный поток команд и одиночный поток данных. К этому классу ряд исследователей относит конвейерные ЭВМ, однако это не нашло окончательного признания.

- MIMD — множественный поток команд и множественный поток данных. Класс включает в себя многопроцессорные системы, где процессоры обрабатывают множественные потоки данных. Сюда принято относить традиционные мультипроцессорные машины, многоядерные и многопоточные процессоры, а также компьютерные кластеры.

Развитие

Некоторые этапы развития архитектуры вычислительных систем:

1945 год — Джон фон Нейман описал компьютерную архитектуру, в соответствии с которой впоследствии было создано множество различных компьютеров, каждый со своими особенностями, но все они подчинялись общим принципам.

К 1950 году концепция компьютерной архитектуры вышла за рамки наборов инструкций и логических схем: в понятие компьютерной системы стали включать периферийные устройства, языки программирования и прикладное ПО.

В 1950–1960-е годы взаимосвязанные архитектуры процессоров, шин, операционных систем, периферийных устройств обычно контролировались одним поставщиком.

В 1980-х годах начался активный выпуск процессоров, поддерживающих вновь возникающие возможности: архитектуры RISC, MIPS и VLSI меняли вычисления и программирование.

Заключение

В ходе исследования архитектуры вычислительных систем были рассмотрены основные принципы их построения, классификация и особенности функционирования. Анализ показал, что эволюция вычислительных систем от первых поколений ЭВМ до современных суперкомпьютеров и облачных технологий прошла через множество этапов, каждый из которых характеризовался значительными достижениями и инновациями.