АНОО ПО «КЫЗЫЛСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ

И ПРАВА ПК»

Реферат по теме:

Диагностика физического состояния МЖД

Выполнила:

Ооржак Анай-Хаак

Проверила:

Очур А.С.

Кызыл 2026

Введение

Жёсткий магнитный диск (ЖМД, HDD) - ключевой компонент компьютерной системы для долговременного хранения данных. Со временем он подвержен износу и повреждениям, что может привести к потере информации. Диагностика физического состояния HDD позволяет выявить проблемы на ранней стадии и принять меры по восстановлению данных или замене накопителя.

Основные компоненты жёсткого диска

Жёсткий диск состоит из следующих ключевых компонентов:

- Магнитный диск (или пакет дисков) — основа для хранения данных, изготавливается из алюминия или стекла и покрывается ферромагнитным материалом.

- Блок магнитных головок (БМГ) — отвечает за чтение и запись данных; перемещается над поверхностью дисков.

- Печатная плата (PCB) — содержит контроллер, ОЗУ, ПЗУ, а также контроллеры управления шпиндельным двигателем и БМГ.

- Гермоблок — герметичный корпус, защищающий внутренние компоненты от пыли и влаги.

- Шпиндельный двигатель — обеспечивает вращение магнитных дисков.

Виды физических неисправностей HDD

Физические неисправности HDD можно разделить на несколько категорий:

- Дефекты поверхности — царапины, износ ферромагнитного слоя, попадание пыли в гермоблок.

- Повреждение служебных модулей — сбои в работе микропрограмм и служебных данных, необходимых для функционирования диска.

- Неисправность печатной платы (PCB) — выход из строя элементов питания, контроллера, микросхем.

- Неисправности двигателя — заклинивание вала шпиндельного двигателя, выход из строя обмоток.

- Залипание магнитных головок — прилипание головок к поверхности дисков из-за резкого отключения питания.

- Выход из строя блока магнитных головок — повреждение одной или нескольких головок, коммутатора-предусилителя.

Этапы диагностики физического состояния HDD

Диагностика HDD включает несколько этапов:

- Внешний осмотр

На этом этапе проверяют:

- наличие механических повреждений корпуса;

- состояние уплотнителей гермоблока;

- целостность разъёмов и кабелей;

- следы перегрева или коррозии на плате.

- Проверка цепей питания

С помощью мультиметра проверяют:

- сопротивление между общим проводом и линиями питания (должно быть в пределах десятков–сотен кОм);

- отсутствие короткого замыкания;

- исправность стабилитронов и других элементов питания.

- Подключение к исправному блоку питания

Диск подключают к тестовому блоку питания и проверяют:

- запуск шпиндельного двигателя;

- отсутствие перегрева компонентов;

- корректность работы без ошибок и посторонних звуков.

- Программная диагностика

Используют специализированные утилиты для анализа состояния диска:

- SMART-тестирование — проверка параметров самодиагностики диска (температура, количество ошибок, время раскрутки и т. д.).

- Проверка поверхности — поиск битых секторов и оценка скорости чтения данных.

- Анализ работы БМГ — проверка корректности позиционирования головок.

Популярные программы для диагностики:

- Victoria HDD;

- MHDD;

- SMART Vision HDD;

- DiskCheckup;

- PC-3000 UDMA.

- Аппаратная диагностика (в лабораторных условиях)

При серьёзных неисправностях проводят:

- вскрытие гермоблока в чистой комнате;

- осмотр поверхности дисков на наличие царапин и дефектов;

- проверку состояния магнитных головок;

- замену неисправных компонентов (например, БМГ или PCB от диска-донора).

Методы восстановления данных при физических неисправностях

В зависимости от типа неисправности применяют разные методы:

- При дефектах поверхности — многократное чтение данных с повреждённых секторов, использование резервных областей.

- При повреждении служебных модулей — восстановление данных из уникальных модулей или замена модулей от диска того же семейства.

- При неисправности PCB — замена платы от диска-донора с переносом микросхемы ПЗУ.

- При заклинивании двигателя — расклинивание вала или пересадка пакета дисков в донорский корпус.

- При залипании головок — использование специальных съёмников для снятия головок с поверхности.

- При выходе из строя БМГ — замена блока от диска-донора и адаптация под конкретный экземпляр.

Заключение

Диагностика физического состояния жёсткого диска — важный процесс, позволяющий оценить его работоспособность и предотвратить потерю данных. Регулярное использование программных средств диагностики (например, SMART-тестов) помогает выявить проблемы на ранней стадии. При серьёзных физических неисправностях требуется аппаратная диагностика и ремонт в специализированных лабораториях. Своевременное обращение к специалистам увеличивает шансы на успешное восстановление данных даже при критических повреждениях HDD.