АНОО ПО «КЫЗЫЛСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ

И ПРАВА ПК»

Реферат по теме:

Что происходит когда мы включаем компьютер?

Выполнила:

Ооржак Анай-Хаак

Проверила:

Очур А.С.

Кызыл 2026

- Подача питания

После нажатия кнопки включения системный контроллер получает сигнал и подаёт полноценное питание на материнскую плату и основные компоненты: оперативную память, микросхемы BIOS/UEFI, жёсткий диск или SSD. Блок питания начинает формировать основные силовые линии (+12 V, +5 V, +3,3 V).

- Активация BIOS/UEFI

Системный контроллер передаёт управление микросхеме BIOS (Basic Input/Output System) или UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), которая расположена на материнской плате.

- POST-тестирование (Power-On Self-Test)

Это автоматическая диагностика всех основных компонентов компьютера: процессора, оперативной памяти, видеокарты, дисков и периферии. POST выполняется в строгой последовательности и включает проверку регистров процессора, контрольной суммы ПЗУ, системного таймера, порта звуковой сигнализации, контроллера прямого доступа к памяти и других элементов.

Если все проверки прошли успешно, системный динамик издаёт один короткий звуковой сигнал, а на экране появляется первое изображение — обычно логотип производителя. При обнаружении ошибок система может отобразить сообщение на экране или выдать звуковые сигналы (бипы), которые помогают определить причину неисправности.

- Инициализация оборудования

После успешной проверки BIOS/UEFI настраивает подключённые устройства: жёсткие диски, SSD, клавиатуру, мышь, сетевую карту и другие. Материнская плата определяет подключённые компоненты и выделяет им ресурсы: прерывания (IRQ), порты ввода-вывода, каналы DMA.

- Поиск загрузочного устройства

BIOS/UEFI опрашивает устройства в порядке, заданном в настройках (обычно это «очередь загрузки» или «boot order»). По умолчанию большинство компьютеров ищут загрузчик сначала на жёстком диске, затем на SSD, потом на USB-устройствах и, наконец, на сетевых интерфейсах.

В традиционных системах BIOS ищет Master Boot Record (MBR) — код, расположенный в первом секторе загрузочного устройства. В современных системах UEFI использует GUID Partition Table (GPT) и находит EFI System Partition (ESP).

- Загрузка загрузчика

С найденного загрузочного устройства считывается первый сектор — MBR или ESP. В нём находится загрузчик — небольшая программа, задача которой — найти ядро операционной системы и передать ему управление.

- Загрузка ядра операционной системы

После того как загрузчик запускает ядро, оно начинает работать. Ядро управляет процессором, памятью и аппаратными устройствами, инициализирует системные драйверы и подготавливает пользовательское пространство.

- Инициализация пользовательского окружения

В зависимости от операционной системы процесс может различаться. Например, в Windows запускается процесс Winlogon.exe, который отвечает за вход в систему. Он показывает экран входа, проверяет учётные данные и запускает провайдер авторизации. После успешной аутентификации Winlogon запускает оболочку (например, explorer.exe), которая создаёт рабочий стол, панель задач и другие элементы интерфейса.

В других системах (например, Linux) запускается init (в старых системах) или systemd (в современных). Они последовательно запускают службы: сеть, звук, графическую подсистему и другие.

- Завершение загрузки

После входа пользователя в систему запускаются программы из автозагрузки. В Windows это можно сделать через Диспетчер задач (вкладка «Автозагрузка»), в Linux — через настройки сессии или утилиты.